linkboy软件备忘录

声明：原则上来说，版本是向前兼容的，也就是用旧版本编写的程序，可以用新版本打开并确保具有完全一致的仿真和运行效果。如因软件BUG可能发生的个别异常情况，将尽快在后续的版本中进行修复。

条目汇总：

- 1、PCA9685多路PWM驱动器有问题，暂时先不要使用；

- 各类传感器的数值尽量不要短时间内反复读取，建议每次读取间隔0.5秒，也就是在反复执行语句中加一个0.5秒的延时；后续版本会进行改进，支持反复无限小间隔读取；

- A4988驱动一些型号步进电机可能有问题；

- 模拟量触发器模块可能有问题，不触发；

- 普通马达接到步进电机驱动器上，会下载报错；

- 紫外线传感器未测试；

- 雷电传感器未测试；

- 初始化事件里系统主控关闭调度后, 退出初始化就报错(仿真), 实物可能也死机；

- 俄罗斯方块游戏框架有问题, 启动后第一次初始化完成就游戏失败一次；

- 添加新模块时有时会抖动到比较远的位置；

- 复制多个模块，名字没有改过来（还是一样）导致冲突；

- VL53L0X测距模块目前尚未加入校正, 基本能读出大致的距离数值；

- 夏普红外测距模块的数据是反比例的, 需要用户自己编写一个校正算法；

- 指南针模块可能有问题；

- 2560主板 D6-D9、D14-D17、D42-D49 14个数字端口 A7-A15 8个模拟端口 	驱动舵机不正常，表现为不受控制的连续转；

- VOS模式（GD32、STM32、ESP32等）下：

- LED亮度调节器有问题，无法实现调光亮度效果；

- 贝壳物联、wifi数据收发器等框架，未进行过测试；

- 软串口波特率最大支持9600；

- 温度模块DS18B20可能存在问题；

- PS2手柄延迟比较大；

- PM2.5模块尚未经过实际测试；

- 元件类的旋转编码器不支持；

- vos软串口可能有问题；

- nRF2401没有加速，比较慢；

- 不支持语音识别模块LD3320；

- ESP32的VOS固件暂不支持WS2812彩灯；

- ESP32暂不支持S18B20和DHT系列温湿度模块；

- ESP32系列主板的指示灯反转指令无效；

- GD32VF系列主板的指示灯反转指令无效；

- Hi3861(openHarmony)：

- 暂不支持ws2812彩灯

- 暂不支持舵机模块

- 不支持红外接收的引脚: A11, A12, (串口2)

- 暂不支持DS18B20，DHT11等温湿度模块

关于各种软件异常的说明

- 首先，请务必确保解压到某个文件夹后，再双击运行linkboy：

- 不可以在解压软件中直接运行linkboy：

2、关于杀毒软件报病毒的说明

鉴于某杀毒软件一直对linkboy相关组件报病毒（目前不排除会有其他杀软也有误报），现说明如下：

资源中心.exe、linkboy.exe等软件启动后，会调用linkboy文件夹目录下的对应程序，这个调用过程可能被杀毒软件误识别为风险操作。双击运行后可能提示如下：

用户遇到这个情况，点击添加信任、或者添加到白名单，再重启软件即可解决问题。另外建议点击“误报反馈”，谢谢！