1602液晶屏接线说明

1602液晶屏在并口模式下（也就是不带有I2C转接板），需要在VO针脚，也就是第三个针脚接一个可调电阻，大约10K - 50K，接法参考如下两个图片，通过调节电阻改变屏幕的对比度，让屏幕显示文字清晰可见即可。如果不接这个电阻，屏幕会看不到字符。