linkboy + 小熊派物联网开发实战

小熊派（BearPi）是华为联合合作伙伴厚德物联网在2019华为全联接大会上发布的一站式IoT开发工具，提供省时、可靠、安全、稳定的物联网开发体验。国产编程语言linkboy平台也在第一时间对小熊派进行了支持，可对其进行图形化编程、支持电脑仿真，并完美兼容linkboy已有的各类传感器生态。

首先看一下小熊派（GD32版）的配置情况：

- 基于兆易创新国产处理器GD32F303RGT6，80MHz + 1024KFlash + 96KBRAM；

- 板载240*240 IPS彩屏；

- 标准化可扩展通信口，支持NB-IOT、WIFI、5G等多种物联网协议；

说到芯片配置，小编在这里唠叨一下，linkboy编译器框架早在2009年即开始面向Arduino 8位处理器开发，经过十余年迭代，目前对于AVR架构的支持已非常完善，可开发常见的各类嵌入式应用。但Arduino 8位架构其缺点也是很明显，就是处理器资源太少（16MHz+32KFlash+2KRAM），无法支撑更复杂的应用场景，如边缘智能计算等。2020年我们全面完成了编译器体系面向32位处理器的扩展，目前已支持兆易创新的RISC-V和ARM两套内核的多款增强型32位处理器。根据计划，6月份将发布面向边缘智能的嵌入式AI引擎。可预见的是，这一系列的重要升级将会给linkboy的用户带来更广阔的应用空间。

话不多说，我们就通过简单的几步操作，体验一下linkboy+小熊派进行物联网开发的便捷吧~

首先在官网www.linkboy.cc下载软件，并解压运行：

第一个入门的案例我们就来完成一个闪灯的程序。点击主板加到工作区：

主板在刚添加到工作区的时候，会有一些红框，这是提示有效的可操作模块。可以看到这个主板有一个屏幕和两个按钮是可操作的（最右边为复位按钮，软件中不可操作）。拖选延时器模块并编辑指令，很快完成一个闪灯程序：

点击软件左上角的仿真按钮，查看这个程序在电脑上的模拟运行情况：

可以看到随着右边亮灯灭灯指令和延时指令的交替执行，主板的LED也会对应亮灭。接下来我们把这个程序下载到小熊派上，看它的实际运行情况。连接小熊派主板到电脑USB口，点击左上角的下载按钮，编译完成后出现下载框：

这时候点击中间的蓝色“开始下载”按钮。稍后遇到了一点小问题，系统提示如下：

提示VEX引擎版本获取失败。出现此问题的原因是，小熊派主板出厂时候默认是不含有VEX引擎的，而linkboy生态所支持的32位主板都需要预先安装VEX引擎（RTOS）才能使用。因此对于新买的小熊派主板第一次使用时，点击下图的“打开VEX引擎目录”，可以看到linkboy目前已支持的芯片列表，找到对应的hex文件，用配套烧写工具下载到芯片上即可。

提示：如果用串口ISP方式下载hex文件的话，需要把主板BOOT设置一下。由于小熊派没有引出BOOT跳线，那么可以按下图操作：红色是PB2(10)线，接到GND(4)上；GND左边为3.3V(3)，用一根导线接到R7电阻的右端焊点，即BOOT0引脚（图中黄线）。然后按下复位键即可进入BOOT模式。

这里示范一下用GD配套的ISP软件下载VEX。确保主板进入BOOT模式后，双击运行GigaDevice MCU ISP Programmer.exe：

可以看到成功识别到了芯片型号，然后打开hex文件下载即完成：

以上步骤略显繁琐，不过好在只需要操作一次就行。那么接下来我们再回到linkboy上，点击下载按钮，可以看到这次识别到了VEX版本号，并能下载成功：

下载成功后主板的蓝色LED开始按照程序流程，一秒亮灭一次，这样我们完成了第一个作品。接下来这里给大家展示几个其他类型示例作参考：

- 彩屏绘图功能：本程序在屏幕上绘制圆和三角形，并不断改变形状的颜色。

- 仿真和实物演示：

可以看到仿真和实物运行是完全一样的（因拍摄原因，颜色会有偏差）。另外右侧照片左下角特意标注了R7右侧焊点，用于进入BOOT模式。

- 屏幕显示环境光线强度：

- 仿真和实物演示：

- 最后一个综合案例，我们升级前一个程序，让屏幕显示出光照强度随时间变化的曲线图：

- 仿真结果和实物效果：

本文中的几个示例程序可以在linkboy目录下找到（后续将会放到左边相关生态文件夹）。