称重传感器模块用法说明

称重传感器读取的数据是原始值，需要用户自己编程进行换算和校正。例如在校正阶段，放一个1000克的物体到悬臂梁上，测得的数值为12050；不放任何物体，测的数据为354，那么表示测量值从354增大到12050时，实际物体的重量为0 - 1000克。那么就可以按照如下公式计算重量：

W = 1000 * （d-354）/（12050 - 354）

其中d为传感器测量值，W为被测物体的重量，单位是克（g）。当称重梁的规格和机械安装结构等发生变化时，需要重新校正。

HX711称重梁结构安装参考：