vos嵌入式引擎

一、简介

vos是linkboy生态下，面向嵌入式领域的一套嵌入式引擎。其定位类似于语言虚拟机+RTOS操作系统。vos引擎封装了相关硬件平台的各类设备驱动，提供接口给linkboy用户使用；同时通过内置的RISC虚拟机，可以解释执行linkboy生成的RISC机器码文件，实现类似java一次编写，各处执行的效果。

用户使用linkboy编写的程序，点击下载按钮后，会在当前目录下生成对应文件名的可执行文件，这个文件可以认为是vos引擎的“应用程序”，跟安卓系统的APP类似，下载到硬件平台上即可执行。（1.0版本开始将不再生成文件，直接集成在下载过程中）

硬件平台（GD32，STM32，K210，ESP32等）

vos引擎

用户应用程序（.lab）

vos引擎目前支持GD32、STM32、ESP32、K210、hi3861等多款芯片，后续会不断支持更多处理器型号。在linkboy科普基地中，免费提供给学校的主板内部已经安装vos引擎， 可直接使用；如果是用户从其他途径获取的各类开发板，则需要事先安装vos引擎。安装办法很简单，用配套的hex文件烧录工具（如STlink，Jlink，GDlink或者串口ISP等方式），根据主板芯片型号，写入对应的hex文件即可。硬件上需要通过CH340等USB转串口模块连接到电脑，用于linkboy下载vos应用程序给主板（以后将增加虚拟U盘等下载方式）。

- 二、各个适配平台的vos引擎说明

版本号定义：vos m.n.X 其中m和n为大版本和小版本，字母X（ABCD...）代表当前版本号的BUG修复，例如，某个芯片型号的vos2.1.A版本修复bug后变为vos2.1.B，再修复bug变为vos2.1.C，以此类推；vos内核的功能升级则版本号变为2.2。

鸿蒙操作系统（hi3861）：

1以下指定的下载方式为串口方式，USART1，PA9为发送（TXD），PA10为接收（RXD），下载的波特率为115200，要求芯片外接8MHz晶振。

● Hi3861-vos*.*.*.bin

物联网ESP32系列：

1以下指定的下载方式为串口方式，下载的波特率为115200。

ESP32-vos*.*.*（文件夹）

STM32系列：

1以下指定的下载方式为串口方式，USART1，PA9为发送（TXD），PA10为接收（RXD），下载的波特率为115200，要求芯片外接8MHz晶振。

● STM32F103C8T6-vos*.*.*.hex

● STM32F103RCT6-vos*.*.*.hex

● STM32F103RET6-vos*.*.*.hex

● STM32F103ZET6-vos*.*.*.hex

● STM32F405RGT6-vos*.*.*.hex

2以下指定的下载方式为串口方式，USART2，PA2为发送（TXD），PA3为接收（RXD），下载的波特率为115200，要求芯片外接8MHz晶振。

● STM32F411RET6-vos*.*.*.hex

兆易创新GD32系列：

1以下适配GD32系列芯片的vos版本，指定的下载方式为串口方式，USART0，PA9为发送（TXD），PA10为接收（RXD），下载的波特率为115200，要求芯片外接8MHz晶振。● GD32VF103C8T6-vos*.*.*.hex

● GD32VF103CBT6-vos*.*.*.hex

● GD32F303CGT6-vos*.*.*.hex

● GD32F303RGT6-vos*.*.*.hex

● GD32E103CBT6-vos*.*.*.hex

● GD32E230C8T6-vos*.*.*.hex

● GD32E231C8T6-vos*.*.*.hex

注意事项：

- A）linkboy下载界面的波特率已设置为115200，保持这个默认值即可。

- B）下载vos固件时需要设置BOOT0为1，BOOT1为0；之后正常下载linkboy程序时需要设置BOOT0为0；

- C）一般来说，ROM小于等于64K的芯片，都不含有电路仿真引擎，给用户更多的编程空间，缺点是不支持linkboy的集成电路实验室，但不影响正常的编程功能。如果确实需要含有电路仿真引擎的vos固件，可以联系我们定制索取。