第一课 贝壳物联初体验

如何用手机远程控制家里的电器设备？跟着我开始学习吧，十分钟就能搞定呦。

你需要准备什么材料？

- 一台能上网的电脑，安装最新版linkboy3.1版本软件即可。（旧版不行）

- 2）arduino主板 + ESP8266模块 （不是必须的，如果不想花钱可以不买这些）

好啦，让我们进入正题吧~~~ 如果你和小编一样家里穷的叮当响，连10元钱的arduino都买不起，%%% 那我们就挑战一下，仅用一台能上网的电脑，看我们能把物联网玩出哪些花样……

（重申一下务必安装3.1版本或以上的linkboy，因为旧版本不支持物联网的模拟仿真功能）

第一步，首先友情推荐一下这个网站，贝壳物联https://www.bigiot.net/：

进入网站后，点击右上角的注册按钮，注册一个账号：

然后添加自己的一个设备，很简单的，具体步骤可以参考这个文档：

https://www.bigiot.net/help/3.html

之后点击查看我们的第一个设备：

注意：只需要记录下ID和APIKEY即可，其他什么都不用管

我们已经完成一半的工作量了。接下来就开始我们熟悉的工作，在学习中心的贝壳物联教程中，附带了一个例程，在这里：

我们可以直接打开这个文件：

程序看上去很简单，收到“play”消息时，让主板的指示灯点亮；收到“stop”消息时，让指示灯熄灭。注意右下角紫色圈圈，里边需要填写设备ID和APIKEY，也就是一开始注册账号查看设备时的那两个字符串。填进去即可。注意你的这两个信息一定不要泄露出去，否则别人就能远程控制你的设备啦！尤其是那个APIKEY，相当于密码。

好，让我们开始见证神奇时刻~ 点击软件左上角的仿真按钮，让程序跑起来。然后在浏览器网页中点击设备的这个远程控制按钮：

如下：

为了方便演示，我把软件界面放到左边，浏览器界面放到右边，方便对比：

然后在浏览器界面上点击那个播放三角按钮，可以看到主板的指示灯点亮了，表明收到了“play”消息。点击右侧方块的停止按钮，小灯就灭了。点击其他按钮的话，因为发送的是其他消息，我们的程序中没有处理，所以没有效果。

为了更直观展示一下这个远程控制，我们可以打开另一个例子“手机远程发送信息1602液晶屏显示（基于bkio v0.1）.lab”体验下：

图中点击了播放按钮，左边的1602液晶屏上就显示出“play”信息。

我又测试了用其他电脑打开浏览器，登陆账号后，也可以在那个电脑的设备界面中点击按钮来控制这个电脑的仿真界面屏幕显示（两个电脑都需要能上网才行），用手机浏览器也可以访问贝壳物联的网站，登陆进去进行控制。

为了对各种方式进行彻底的测试，我点进去进入贝壳物联的这个页面：

扫码下载了他们的APP，果然APP也可以控制。最后又测试了微信小程序（就是那个圆环形的二维码图片），扫码后在微信里运行小程序，成功验证通过。这是微信小程序界面：

经过比较，初步感觉微信小程序是最方便的，因为不需要下载APP，另外只需要绑定一次，以后打开微信就可以直接控制你的家里联网设备了，不需要每次都输入用户名密码登陆，很方便。

测试的时候需要注意一点，linkboy要处于仿真运行状态，才可以用手机进行远程控制，另外电脑一定要能上网呦~ 对了，点击仿真后，需要等待至少20秒钟再通过手机进行远程控制测试，这也是在模拟真实的wifi模块。真实模块上电后连接路由器也是需要时间的。

今天的教程就这些，对于动手能力强的朋友，不满足于仿真演示的话，可以尝试下用arduino实物搭建验证，看一下仿真和实物运行是否完全一致。

后续linkboy官方会不断升级bkio.lab程序，增加更多功能，如传感器数据上传等。用户只需要在最新版bkio.lab文件基础上，添加自己的传感器和执行器，就能快速完成自己的物联网小作品。