ESP8266通信测试

第一步：首先我们把wifi模块和底座对接起来，一定要注意方向不要插反：

第二步：把底板通过USB数据线插到电脑上，打开linkboy软件，找到工具箱，启动串口助手：

第三步：设置串口助手参数，主要是波特率设置，启动时默认为9600，我们需要改为115200，如下：

点击打开串口，没有报错就表明我们的硬件已经连接完成。接下来我们需要对wifi模块进行设置，设置过程相当简单，就是在串口助手的右边栏的指令，依次点击即可，注意每次点击命令后，都需要点击一次发送按钮，看到返回结果后一步一步向下走，过程如下：

点击完设置为服务器之后，模块就设置完了，接下来我们开始最后一步，就是通过手机连接到wifi模块并进行通信测试。首先我们需要让手机连接到刚才设置好的wifi模块上，打开wifi连接设置，找到linkboy8266这个热点，连接上：

然后在手机上安装linkboyWIFI.apk，这是linkboy官方出品的wifi调试APP，安装后运行界面如下：

其他地方不需要改，直接点击绿色的连接按钮：

当手机上点击连接按钮后，我们在电脑串口上收到了信息，显示连接成功：

然后点击添加按钮，可以添加多个控制按钮，按钮按照ABCDEFG顺序排列，这里我们添加了3个按钮：

按钮添加完之后，我们可以拖动这些按钮排列位置，然后点击运行按钮，这时APP就切换到运行模式：

在运行模式下，我们点击ABC三个按钮，串口助手上会相应收到对应的字符信息：

按下按钮时发送按钮上的大写字母，松开时发送小写字母。我们也可以通过串口助手给WIFI模块发送消息，只需要依次点击：

这时手机上的APP就会对应接收到字符串信息：