linkboy 体验入门

arduino是当下最火爆的开源硬件平台，也是创客们实现自己小想法的首选平台。不过对于我们小白朋友来说，还是需要学习arduino的编程语言，至少C++语法和数据结构等专业知识还是必须的。虽然也有一些针对arduino的图形化编程语言，但是大都是直接映射到arduino的原生开发环境的程序语句，并没有本质变化，该学的还是需要学习。那么linkboy和其他图形化编程软件有啥区别呢？看这里：

- 内置硬件连线界面，支持元器件级别的实物连接模拟（包括LED、电阻电容、面包板等）；

- 连接好硬件之后，可直接对各个元器件操作，面向对象的编程思维，更适合人类直觉；

- 内置仿真功能，不需要硬件只用电脑一键模拟运行用户的逻辑，仿真模拟效果直观；

- 所有元器件全部封装好底层驱动：按键自动检测按下和松开，传感器可直接读取数值……

- 内置大量的预制模块和元件，轻松搭建复杂作品；

- 完善的逻辑和流程控制语句，同构于专业编程语言，可实现各种复杂功能；

- 全面的插件支持，可图形化编辑音乐简谱、鼠标编辑图像点阵、液晶显示字体等；

- 一键下载烧录，且完全独立于arduino IDE（不需要用户事先安装arduino和联网配置）；

- 软件持续更新，接口文档全面，支持用户自行添加自己的专有模块；

广告就写到这里了，接下来我们开始体验linkboy吧，看看它是不是传说中的那么方便。首先下载linkboy，可在我们的官方网站下载：www.linkboy.cc，下载后是一个压缩包格式，linkboy是绿色软件，直接解压到电脑上就可以运行了：

然后双击 linkboy.exe 经过短暂的启动界面之后，就出现了主界面：

界面很简洁~ 下面我们以一个小示例，讲解如何用linkboy开发arduino小作品。这个小示例就是大名鼎鼎的blink——让一个外接LED小灯，一闪一闪。话不多说，我们直接上步骤了。首先鼠标放到左边模块库列表上，我们看到里边有好的电子模块，合理使用和组合这些模块，就可以快速做出创客作品。当然，每个创客作品中，“主控板”是必不可少的。现在我们看看主控板在哪里，鼠标点击“主控板系列”中的“arduino主板类”，我们看到这里有常见的各类主板：

目前已经支持了arduino的四个系列板子。分别是mini，nano，UNO以及2560。点击一下中间的那个UNO板，就添加到了工作台上：

鼠标左键点击这个控制板，右侧会出现一个悬浮面板，我们放大一下：

点击最上边的文本框可以修改模块的名称；点击左旋右旋可以旋转模块；点击“信息”按钮查看模块信息：

点击“示例”按钮可以查看和这个模块相关的所有示例：

最下边还有两个按钮，分别是“初始化”和“反复执行”。这两个就是提供给用户使用的，当arduino板子刚开始通电时，就会触发一次“初始化”事件；之后反复的触发“反复执行”事件。这两个按钮我们稍后再讲，下面先拖进来一个控制的目标——LED指示灯。指示灯元件在这里：

基础元件类里边有各种元器件，点击其中的“红灯”元件即可添加进来：

另外LED需要串联一个电流电阻，防止电流过大烧坏，所以需要再添加一个限流电阻，就在LED的上方：

鼠标放到“红灯”上边，系统会闪烁显示一些连线，这就是提示用户合法的导线连接。这时可以通过鼠标连接导线了，依次点击小灯上的端口和控制板上的端口完成连接：

连接好了，那么我们接下来就开始编辑小灯闪烁的程序了。如何编辑呢？刚才我们添加的那个控制器，鼠标点击的时候出现一个面板，上边有“初始化”按钮，点击那个按钮，出现了下边这个标签：

一个绿色的标签就添加到工作台上了，这个标签的含义就是告诉用户，当系统初始化时，就会执行这个标签里边包含的指令，一条一条地顺序执行，直到遇到最后的那个“结束”标签才结束。好，那我们现在就向里边添加小灯的指令吧~ 需要把鼠标移动到软件左上角，点击“指令”页面，这样就切换到了指令栏：

里边有好多个各种类型的逻辑指令，我们这次都用不到，只需要点击最下边的“模块类 功能指令”，就添加进来一个空白的指令：

我们看到这个新添加的指令在不断闪烁，这是提示我们需要编辑它。然后鼠标点击一下这个指令，出现一个指令选择界面，我们可以点击列表中的“红灯”，可以看到它有“点亮”，“熄灭”和“反转”这三个指令：

选择其中的“点亮”：

然后鼠标拖动“红灯-点亮”指令到“控制器-初始化”标签上，当出现蓝色方框时松开鼠标，指令就添加进去了：

实际上这里我们已经编辑好了一个完整的程序，只不过它的功能很简单——开机之后小灯点亮。接下来我们要完善这个程序，让他一闪一闪。要想小灯闪烁的话，需要一个时间相关的指令，比如延时一秒钟，linkboy基于模块化设计，所有功能都分散到了各个模块里边，比如这里要用到的延时指令，潜伏在延时器模块中，我们在这里可以找到它：

好，我们把它抓出来放到工作台上，然后按照刚才小灯的步骤，再次添加一个新指令，点击这个新指令，我们发现指令列表里边多出来一个“延时器”，点击“延时器”，我们看到它有好多种延时，什么延时分钟啦，延时秒啦，小时啦，…… 真是太方便了：

我们选择“延时X秒”吧。然后再依次添加一个小灯熄灭的指令，以及另一个延时指令，最后如下：

这时候界面上的那两个延时指令上边的“浮点数”圆框是闪烁的，这是提示我们需要完善一下参数，比如延时多少秒，这个需要鼠标点击设置一下，点击闪烁的“浮点数”圆框，在弹出的面板中鼠标点击对应的数值，然后点击确定：

最后设置好如下：

好，我们的第一个linkboy小作品就做完了，耶~ 然后把这个小程序下载到你的UNO板子上吧，首先要连接好小灯，一定要按照软件界面的接法去连，然后插上数据线到电脑USB，另一端连接好arduino的端口，点击软件左上角的娃娃图标：

由于我们之前没有保存程序，所以软件会提示先保存数据，在弹出的文件对话框中选择好路径保存，之后出现进度条，等进度条走完，出现了一个下载提示框：

我们只需要选择第一行的串口号即可，一般是COMXUSB-SERIAL CH340等字样。选择好之后，其他的参数不需要设置，保持默认即可，直接点击“开始下载”，之后UNO板子上的串口通讯灯会闪烁，几秒钟后，外接的LED就会亮一秒，灭两秒执行起来。

当然，如果手头没有硬件，也不用着急去买，linkboy具有独特的模拟仿真功能，可以在电脑上让你的程序运行起来，查看效果。直接点击软件左上角的绿色播放按钮即可：

我们看到程序已经模拟运行起来了，不过红灯只亮了一下，就一直熄灭状态了，并不是我们想要的不断闪烁功能~ 奇怪，问题出在哪里了呢？是不是linkboy的仿真功能是糊弄人的呀~ 别着急，我们检查一下程序。首先这个初始化是只执行一次（系统刚通电的时候），也就是红灯点亮和熄灭以及延时这4个指令只执行一次，之后就退出了初始化事件框，永远也不会再执行了。除非是重新开始仿真（对应硬件实物就是拔掉电源再重新插上）。

那么我们就找到根源了，原因就是没有加上无限循环的指令，这样小灯的亮0.5秒，灭0.5秒只会通电时执行一次，因此最终效果是：通电后，小灯亮0.5秒钟，之后熄灭。永远不再亮了%￥#

好，那我们就改一下程序，有两种改法，第一种是加上一个反复执行的语句，在这里：

拖进来，然后把原先的四个指令拖到这个反复之执行语句中，最后把反复执行语句添加到“初始化”标签里，如下：

再模拟仿真一下，果然小灯反复闪烁起来。如果下载这个程序到arduino控制板上，小灯也会是一样的闪烁效果。

我们还有另一种办法，不需要反复执行语句也可以实现小灯闪烁，其实用到了控制器的“反复执行”事件，因为只要系统空闲就会一直触发这个事件，所以里边的指令部分就是不断地被执行，也就是改成如下程序也可以实现小灯闪烁不停的效果：