hi3861鸿蒙harmonyOS固件写入方法

首先进入本文件所在的文件夹：

进入“hi3861-鸿蒙开发板-HiBurn”文件夹：

先用Type-C数据线将hi3861主板连接到电脑的USB上，然后双击运行 HiBurn.exe，可以看到出现一个串口号，如果没有出现可以点击一下 Refresh 按钮：

按照上图标注的地方设置完成，其中Select file选择linkboy目录下的vos\Hi3861-vos2.031.A.bin文件。

最后点击“Connect”，出现如下信息：

这时候注意，需要手动按一下hi3861主板上的复位按钮，软件才会自动开始烧写，出现如下界面表示完成，就可以关闭HiBurn软件了。

再按一下主板的复位键让vos开始运行，并可以打开linkboy软件下载一个闪灯程序进行验证。

实测下载一次固件大约1分钟，如果要加快速度可以参考这个文章：

https://blog.csdn.net/xusiwei1236/article/details/108984790