事件触发和多线程协同

有不少用户首先接触的是arduino代码编程，第一次使用linkboy时，有人说感觉无从下手，因为找不到setup和loop。这是因为linkboy的使用思路不同于arduino IDE，linkboy里边是基于事件调度驱动的。基于事件调度有一个很大的优点就是把用户从底层的框架搭建中解放出来，不需要用户自己去判断按键等传感器是否被按下，不需要设置各种标志位来识别按钮的按下瞬间和松开瞬间，而是集中精力放在程序的上层规划上。

可能很多用户都没有深入研究过linkboy的底层，实际上用户设计的每一个linkboy程序里边，都嵌入了一个微型协作式操作系统，这个操作系统在后台自动运行，帮助用户检测按钮的按下和松开，动态周期性扫描显示数码管，并通过协作式切换进程空间，确保用户的每个事件都能实时被检测和执行。

也就是说linkboy里边的每个事件都是独立的，只要事件发生，系统就会执行对应的代码。不过有些创客作品中，多个事件之间需要协同安排，互相关联。最简单的例子就是抢答器。如果我们做一个抢答器，一开始可能是这样的：

初步来看是没问题的，按下哪个按钮，那么对应的LED灯就会点亮1秒钟，然后熄灭。但我们把它运用在实际中，就会发现问题了，假如两个选手先后按下了自己的抢答按钮，正常情况应该是先按下的选手灯亮，后按下的选手灯不亮，以便给观众直观提示是第一个选手先按下按钮。但是由于linkboy是多线程同步执行的，第一个选手按下按钮红灯亮的时候，如果第二个选手按下了按钮1，那么黄灯也会点亮。因为这两个事件是可以独立触发的。

这个问题的解决办法很简单，我们只要在任意一个按钮按下时候，把其余的两个按钮的按下和松开事件禁用，让系统不再检测和执行它们即可。禁用和启用指定的事件可以在这里找到：

改正后的程序如下：