国产编程语言linkboy玩转RISC-V系列

——8X8点阵屏显示笑脸图案

linkboy是一门自研的编程语言，已支持RISC-V系列处理器（目前基于GD32VF103系列完成编译器移植和测试）。具有如下特点：

1、完全自主的编译器架构，没有基于国外的编译框架；

2、支持电脑模拟仿真功能，可以直接在电脑上模拟执行RISC-V处理器的运行过程，驱动各类电子模块和外设效果直观，方便调试；

3、支持静态语言中嵌入python（子集语法）程序对GD32V芯片编程。并且linkboy中的python从编译器到虚拟机也是自主设计开发，未使用国外的micropython架构；

（据了解，目前除了linkboy，国内外还没有其他开发工具支持对GD32VF103系列RISC-V内核芯片进行python编程）

4、支持图形化指令编辑器，除工程开发外，也适合面向低年龄段用户做入门编程；

本文是一个入门课程，讲解如何使用linkboy进行GD32VF103系列芯片的应用开发。首先进入软件的官网 www.linkboy.cc 点击软件下载页面：

进入软件下载页面，点击下载对应版本的安装包：

linkboy是绿色软件，不需要安装，下载后解压到任意文件夹即可使用。由于linkboy为完全国产自主的编程语言，没有依赖于任何国外的开源编译器架构，因此不需要用户安装额外编译工具链（如GCC），也不需要安装IAR、nuclei IDE、卡姆派乐等工具软件。

其中linkboy IDE.exe为代码编程环境，适合于工程师开发使用；而linkboy.exe则是图形化环境，适合学习RISC-V入门体验。我们以图形化环境为例，首先双击运行linkboy软件，启动后主界面如下：

然后在左边对应条目中拖进来我们我们需要进行编程的主板（GD32V的START主板）：

在【LED点阵类】条目找到8X8点阵屏幕模块（型号是MAX7219）：

鼠标放到模块上会提示连线：

根据提示进行连线即可：

也可以按下空格键切换为折线模式，折线模式下可以用鼠标拖动导线形成更规范的布线图：

点击主控板，选择“初始化”事件（可以理解为C语言的main()函数）：

鼠标放到前边的箭头处点击插入一条新指令：

修改新指令为点亮屏幕的第3行第4列：

点击软件左上角的仿真按钮，可直接在电脑上看到程序的模拟运行效果：

初步的演示程序编写完成。接下来如果要在屏幕上显示图片，需要添加一个图形显示插件：

然后在【元素】列表拖进来一个图片变量：

点击【图片】元素，编辑其图片：

最后把显示指令编辑为显示指定的图片：

再次点击仿真按钮，查看仿真运行效果：

扩展程序：如果要实现笑脸的闪烁，可以通过延时器模块进行延时，并配合清屏指令实现：

程序编辑完成后，将实物电路按照软件界面的接线图接好，并点击左上角的linkboy LOGO按钮，下载程序到主板上。注意：1、要选择对应的串口号；2、START主板的串口USB不具备供电，所以需要插两个USB线到电脑的USB端口才行，其中一个是串口，另一个是GDlink区域的USB（仅用于供电）：

程序下载完成后，可以看到实物的运行效果和软件仿真完全一致（PS：吐槽一下，START主板的串口USB不具备供电功能，所以手工在电路板的背面飞了一根线。如果不想飞线，则必须在GDlink区域的USB也插一个USB线到电脑上进行供电）。

注意：目前linkboy面向RISC-V的编译器移植采用的是动态语言执行方式，在第一次使用GD32V的芯片时，需要先写入一个linkboy专用的虚拟机固件VEX才行，可点击“打开VEX引擎目录”查看：

系统打开的文件夹里边，可以看到目前已支持GD32VF103C8T6和GD32VF103CBT6这两款芯片，后续会支持更多的RISC-V芯片型号。也就是新买的开发版或者GD32V芯片，需要用GDlink或者串口ISP等工具，把对应的hex文件写入到芯片里即可。第一次写入完成后，后续就可以直接通过linkboy进行编程和串口下载了。

欢迎关注本公众号！后续会推出GD32VF103系列的python编程课程和更多其他课程。